- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 26 октября 1990 г. N 2698

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Information processing systems.

Terms and definitions

ГОСТ 15971-90

Группа Э00

ОКСТУ 4001

Дата введения

1 января 1992 года

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработчики: Ю.П. Селиванов, канд. техн. наук (руководитель темы); М.Т. Редькина; Н.А. Сергеева.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.1990 N 2698.

3. Срок проверки - 1996 г., периодичность проверки 5 лет.

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2382 в части терминов систем обработки информации.

5. Взамен ГОСТ 15971-84.

6. Ссылочные нормативно-технические документы

───────────────────────────────────────────────┬──────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка    │   Номер пункта

───────────────────────────────────────────────┼──────────────────

ГОСТ 19781-90                                  │Вводная часть

ГОСТ 22487-77                                  │55

ГОСТ 25868-83                                  │Вводная часть

ГОСТ 27459-87                                  │Вводная часть

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области систем обработки информации.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 19781, ГОСТ 25868, ГОСТ 27459.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимый к применению термин-синоним приведен в табл. 1 в качестве справочного и обозначен пометой "Ндп".

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском и английском языках приведены в табл. 2 - 3.

4. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в Приложении 1.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены знаком "#".

Недопустимый синоним, выделенный курсивом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделен знаком "&".

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимый синоним - курсивом.

- Таблица 1

─────────────────────┬────────────────────────────────────────────

Термин       │               Определение

─────────────────────┴────────────────────────────────────────────

Общие понятия

1.  #Данные#         │ Информация, представленная в виде,

Data             │пригодном для обработки автоматическими

│средствами при возможном участии человека

2.  #Обработка       │ Систематическое выполнение операций

информации#      │над данными, представляющими

Information      │предназначенную для обработки информацию

processing       │

3.  #Система обработ-│ Совокупность технических средств и

ки информации#   │программного обеспечения, а также методов

СОИ              │обработки информации и действий персонала,

Information      │обеспечивающая выполнение

processing       │автоматизированной обработки информации

system           │

4.  #Носитель данных#│ Материальный объект, предназначенный

Data medium      │для записи и хранения данных

5.  #Технические     │ Все оборудование, включая носители

средства системы │данных, предназначенное

обработки        │для автоматизированной обработки

информации#      │информации

Технические      │

средства         │

Hardware         │

6.  #Функциональное  │ Функционально законченная часть

устройство       │технических средств системы обработки

системы обработки│информации

информации#      │

Устройство       │

Functional unit  │

7.  #Вычислительная  │ Совокупность технических средств,

машина#          │создающая возможность проведения обработки

ВМ               │информации и получение результата

Computer         │в необходимой форме.

│ Примечание. Как правило, в состав ВМ

│входит и системное программное обеспечение

│

8.  #Электронная     │ Вычислительная машина, основные

вычислительная   │функциональные устройства которой

машина#          │выполнены на электронных компонентах

ЭВМ              │

Electronic       │

computer         │

9.  #Супер-ЭВМ#      │ ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных

Supercomputer    │машин, имеющих самую высокую производи-

│тельность, которая может быть достигнута

│на данном этапе развития технологии и в

│основном предназначенных для решения

│сложных научно-технических задач

10. #ЭВМ общего      │ ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных

назначения#      │машин, занимающих по шкале производитель-

Ндп. &Универсаль-│ности широкий диапазон и предназначенных

ная ЭВМ&         │для решения широкого класса задач

Mainframe        │с примерно одинаковой технико-экономической

computer         │эффективностью.

General purpose  │ Примечание. Как правило, ЭВМ общего

computer         │назначения устанавливаются

│на вычислительных центрах

│

11. #Мини-ЭВМ#       │ ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных

Minicomputer     │машин, разрабатываемых из требования

│минимизации стоимости и предназначенных

│для решения достаточно простых задач.

│ Примечание. Как правило, мини-ЭВМ уста-

│навливаются в обычных рабочих помещениях

│

12. #МикроЭВМ#       │ ЭВМ, относящаяся к классу вычислительных

Microcomputer    │машин, центральная часть которых построена

│на одном или нескольких микропроцессорах

│и разработанных, исходя из требования

│минимизации физического объема

13. #Персональная    │ Настольная микроЭВМ, имеющая эксплуата-

ЭВМ#            │ционные характеристики бытового прибора и

Personal computer│универсальные функциональные возможности

14. #Специализирован-│ ЭВМ, имеющая функциональные возможности

ная ЭВМ#        │и конструктивные особенности, позволяющие

Specialized     │использовать ее для эффективного решения

computer        │ограниченного класса задач в определенных

│условиях окружающей среды

15. #Бортовая ЭВМ#   │ Специализированная ЭВМ, предназначенная

│для установки на подвижном объекте

16. #Операционная    │ Совокупность системных программ, предназ-

система#        │наченная для обеспечения определенного

Operating system│уровня эффективности системы обработки

│информации за счет автоматизированного

│управления ее работой и предоставляемого

│пользователю определенного набора услуг

17. #Пакет прикладных│ Система прикладных программ, предназна-

программ#       │ченная для решения задач определенного

Application     │класса

program package │

Технические средства СОИ

18. #Процессор#      │ Функциональная часть вычислительной

Processor        │машины или системы обработки информации,

│предназначенная для интерпретации программ

19. #Центральный     │ Процессор, выполняющий в данной вычисли-

процессор#      │тельной машине или системе обработки

ЦП              │информации основные функции по обработке

Central         │информации и управлению работой других

processing unit │частей вычислительной машины или системы

CPU             │

20. #Память данных#  │ Функциональная часть вычислительной

Память           │машины или системы обработки информации,

Storage          │предназначенная для приема, хранения

│и выдачи данных

21. #Запоминающее    │ Устройство, реализующее функцию памяти

устройство#      │данных

ЗУ               │

Storage unit     │

22. #Оперативная     │ Память, в которой размещаются данные,

память#          │над которыми непосредственно производятся

Operating storage│операции процессора.

│ Примечание. Оперативная память может

│иметь несколько иерархических уровней

│

23. #Основная память#│ Оперативная память центрального

Main storage     │процессора или ее часть, представляющая

│единое пространство памяти

24. #Внешняя память# │ Память, данные в которой доступны

External storage │центральному процессору посредством

│операции ввода-вывода

25. #Ячейка памяти#  │ Минимальная адресуемая область памяти

Storage location │данных

26. #Устройство      │ Устройство, предназначенное

управления       │для выполнения функции управления

системы обработки│в системе обработки информации в целом или

информации#      │ее отдельными частями

Устройство       │

управления       │

Control unit     │

27. #Канал ввода-    │ Устройство, обеспечивающее пересылку

вывода#          │данных между основной памятью ЭВМ

Input-output     │и периферийными устройствами

channel          │

28. #Процессор ввода-│ Процессор, выполняющий операции обмена

вывода#          │данными между центральным процессором

Input-output     │и периферийными устройствами

processor        │

Архитектура и режимы работы

29. #Архитектура     │ Концептуальная структура вычислительной

вычислительной   │машины, определяющая проведение обработки

машины#          │информации и включающая методы

Computer         │преобразования информации в данные

architecture     │и принципы взаимодействия технических

│средств и программного обеспечения

30. #Интерфейс#      │ Совокупность средств и правил,

Interface        │обеспечивающих взаимодействие устройств

│вычислительной машины или системы

│обработки информации и (или) программ

31. #Конфигурация    │ Совокупность функциональных частей систе-

системы обработки│мы обработки информации и связей между

информации#      │ними, обусловленная основными техническими

Configuration    │характеристиками этих функциональных час-

│тей, а также требованиями решаемых задач

32. #Виртуальный#    │ Определение, характеризующее процесс или

Virtual          │устройство в системе обработки информации

│кажущихся реально существующими, поскольку

│все их функции реализуются какими-либо

│другими средствами

33. #Операция устрой-│ Однозначно определенное действие,

ства вычислитель-│выполняемое устройством вычислительной

ной машины#      │машины и составляющее выполнение команды

Операция         │или реакцию на определенные условия

Operation        │

34. #Операция записи │ Операция занесения порции данных в память

данных#          │данных

Write operation  │

35. #Операция чтения │ Операция получения порции данных

данных#          │из памяти данных

Read operation   │

36. #Ввод данных#    │ Операция чтения данных с носителя, запись

Ввод             │этих данных в память данных

Data input       │

37. #Вывод данных#   │ Операция чтения данных в памяти данных

Вывод            │и последующая их запись на носитель данных

Data output      │или отображение на экране

38. #Загрузка в      │ Пересылка данных между различными

память#          │уровнями памяти данных с целью

Загрузка         │непосредственного их использования

Load             │в операциях центрального процессора

39. #Прерывание#     │ Операция процессора, состоящая

Interruption     │в регистрации предшествующего прерыванию

│состояния процессора и установлении нового

│состояния.

│ Примечание. Прерывание является реакцией

│процессора на некоторые условия, возникшие

│в процессоре или вне его

│

40. #Мультипрограмми-│ Режим обработки информации, при котором

рование#         │ресурсы вычислительной машины или системы

Multiprogramming │обработки информации используются более

│чем одним процессом обработки информации

41. #Режим разделения│ Мультипрограммирование, при котором

времени#         │ресурсы системы обработки информации

Time sharing     │предоставляются каждому процессу из группы

│процессов обработки информации,

│находящихся в СОИ, на интервалы времени,

│длительность и очередность представления

│которых определяется управляющей

│программой этой СОИ с целью обеспечения

│одновременной работы процессов этой группы

│в интерактивном режиме

42. #Интерактивный   │ Режим взаимодействия процесса обработки

режим#           │информации системы обработки информации

Interactive mode │с человеком, выражающийся в разного рода

│воздействиях на этот процесс,

│предусмотренных механизмом управления

│конкретной системы и вызывающих ответную

│реакцию процесса

43. #Диалоговый      │ Режим взаимодействия человека с системой

режим#           │обработки информации, при котором человек

Conversational   │и система обмениваются информацией

mode             │в темпе, который соизмерим с темпом

│обработки информации человеком

44. #Режим пакетной  │ Режим выполнения совокупности задач, при

обработки#       │котором все они выполняются системой обра-

Batch processing │ботки информации в основном автоматически

│без синхронизации с событиями вне этой

│СОИ, в частности, без связи с лицами,

│представившими задание для выполнения

45. #Режим реального │ Режим обработки информации, при котором

времени#         │обеспечивается взаимодействие системы об-

Real time        │работки информации с внешними по отношению

processing       │к ней процессами в темпе, соизмеримом

│со скоростью протекания этих процессов

Представление данных

46. #Бит#            │ Двоичная единица представления данных

Bit              │

47. #Байт#           │ Единица представления данных в виде групп

Byte             │из 8 бит

Применение систем обработки информации

48. #Пользователь    │ Юридическое или фактическое лицо,

системы обработки│применяющее систему обработки информации

информации#      │

User             │

49. #Поколение ЭВМ#  │ Классификационная группа ЭВМ, объединяю-

Computer         │щая ЭВМ по используемой технологии реали-

generation       │зации ее устройств, а также по уровню раз-

│вития функциональных свойств и программно-

│го обеспечения и характеризующая опреде-

│ленный период в развитии промышленности

│средств вычислительной техники

50. #Семейство ЭВМ#  │ Группа ЭВМ, представляющих параметричес-

Computer family  │кий ряд, имеющих единую архитектуру и, в

│большинстве случаев, одинаковую конструк-

│тивно-технологическую базу и характеризую-

│щихся полной или ограниченной некоторыми

│условиями программной совместимостью

51. #Компьютеризация#│ Автоматизация каких-либо процессов

Computerization  │в любой области деятельности человека

│за счет применения вычислительных машин

52. #Машинное        │ Реализуемый на вычислительной машине

моделирование#   │метод исследования, предполагающий замену

Simulation       │реального процесса его математической

│моделью

53. #Эмуляция#       │ Имитация функционирования одного

Emulation        │устройства посредством другого устройства

│или устройств вычислительной машины,

│при которой имитирующее устройство

│воспринимает те же данные, выполняет

│ту же программу и достигает того же

│результата, что и имитируемое

54. #Обработка       │ Использование вычислительной машины

текстов#         │для ввода, редактирования, форматирования

Text processing  │и печати текстов и документов

55. #Автоматизирован-│ По ГОСТ 22487

ное              │

проектирование#  │

Computer-aided   │

design           │

56. #Искусственный   │ Способность вычислительной машины

интеллект#       │моделировать процесс мышления за счет

Artifical        │выполнения функций, которые обычно

intelligence     │связывают с человеческим интеллектом.

│ Примечание. Такими функциями являются,

│например, обучение и логический вывод

- Таблица 2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

──────────────────────────────────────────────────┬───────────────

Термин                      │ Номер термина

──────────────────────────────────────────────────┼───────────────

#Архитектура вычислительной машины#               │     29

#Байт#                                            │     47

#Бит#                                             │     46

Ввод                                              │     36

#Ввод данных#                                     │     36

#Виртуальный#                                     │     32

ВМ                                                │      7

Вывод                                             │     37

#Вывод данных#                                    │     37

#Данные#                                          │      1

Диалоговый режим                                  │     43

Загрузка                                          │     38

#Загрузка в память#                               │     38

ЗУ                                                │     21

#Интеллект искусственный#                         │     56

#Интерфейс#                                       │     30

#Канал ввода-вывода#                              │     27

#Компьютеризация#                                 │     51

#Конфигурация системы обработки информации#       │     31

#Машина вычислительная#                           │      7

#Машина вычислительная электронная#               │      8

#МикроЭВМ#                                        │     12

#Мини-ЭВМ#                                        │     11

#Моделирование машинное#                          │     52

#Мультипрограммирование#                          │     40

#Носитель данных#                                 │      4

#Обработка информации#                            │      2

#Обработка текстов#                               │     54

Операция                                          │     33

#Операция записи данных#                          │     34

#Операция устройства вычислительной машины#       │     33

#Операция чтения данных#                          │     35

#Пакет прикладных программ#                       │     17

Память                                            │     20

#Память внешняя#                                  │     24

#Память данных#                                   │     20

#Память оперативная#                              │     22

#Память основная#                                 │     23

#Поколение ЭВМ#                                   │     49

#Пользователь системы обработки информации#       │     48

ППП                                               │     17

#Прерывание#                                      │     39

#Проектирование автоматизированное#               │     55

#Процессор#                                       │     18

#Процессор ввода-вывода#                          │     28

#Процессор центральный#                           │     19

#Режим диалоговый#                                │     43

#Режим интерактивный#                             │     42

#Режим пакетной обработки#                        │     44

#Режим разделения времени#                        │     41

#Режим реального времени#                         │     45

#Семейство ЭВМ#                                   │     50

#Система обработки информации#                    │      3

#Система операционная#                            │     16

СОИ                                               │      3

#Средства системы обработки информации            │      5

технические#                                      │

Средства технические                              │      5

#Супер-ЭВМ#                                       │      9

Устройство                                        │      6

#Устройство запоминающее#                         │     21

#Устройство системы обработки информации          │      6

функциональное#                                   │

Устройство управления                             │     26

#Устройство управления системы обработки          │     26

информации#                                       │

ЦП                                                │     19

ЭВМ                                               │      8

#ЭВМ бортовая#                                    │     15

#ЭВМ общего назначения#                           │     10

#ЭВМ персональная#                                │     13

#ЭВМ специализированная#                          │     14

&ЭВМ универсальная&                               │     10

#Эмуляция#                                        │     53

Ячейка                                            │     25

#Ячейка памяти#                                   │     25

- Таблица 3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

──────────────────────────────────────────────────┬───────────────

Термин                      │ Номер термина

──────────────────────────────────────────────────┼───────────────

Application program package                       │     17

Artifical intelligence                            │     56

Batch processing                                  │     44

Bit                                               │     46

Byte                                              │     47

Central processing unit                           │     19

Computer                                          │      7

Computer-aided design                             │     55

Computer architecture                             │     29

Computer family                                   │     50

Computer generation                               │     49

Computerization                                   │     51

Configuration                                     │     31

Control unit                                      │     26

Conversational mode                               │     43

CPU                                               │     19

Data                                              │      1

Data input                                        │     36

Data medium                                       │      4

Data output                                       │     37

Electronic computer                               │      8

Emulation                                         │     53

External storage                                  │     24

Functional unit                                   │      6

General purpose computer                          │     10

Hardware                                          │      5

Information processing                            │      2

Information processing system                     │      3

Input-output channel                              │     27

Input-output processor                            │     28

Interactive mode                                  │     42

Interface                                         │     30

Interruption                                      │     39

Load                                              │     38

Mainframe computer                                │     10

Main storage                                      │     23

Microcomputer                                     │     12

Minicomputer                                      │     11

Multiprogramming                                  │     40

Operating storage                                 │     22

Operating system                                  │     16

Operation                                         │     33

Personal computer                                 │     13

Processor                                         │     18

Read operation                                    │     35

Real time processing                              │     45

Simulation                                        │     52

Specialized computer                              │     14

Storage                                           │     20

Storage location                                  │     25

Storage unit                                      │     21

Supercomputer                                     │      9

Text processing                                   │     54

Time sharing                                      │     41

User                                              │     48

Virtual                                           │     32

Write operation                                   │     34

- Приложение

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА СТАНДАРТА

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────

Термин       │                Определение

───────────────────┼──────────────────────────────────────────────

1. Информация      │ Сведения о фактах, концепциях, объектах,

│событиях и идеях, которые в данном контексте

│имеют вполне определенное значение

2. Дискретный      │ Определение, относящееся к данным,

│представленным отдельными элементами,

│например, знаками или физическими

│величинами, принимающими конечное число

│вполне определенных значений

3. Числовой        │ Определение, относящееся к данным, которые

│состоят из чисел

4. Цифровой        │ Определение, относящееся к данным, которые

│состоят из цифр

5. Аналоговый      │ Определение, относящееся к данным, которые

│представлены непрерывными значениями

│какой-либо физической переменной