Введен в действие

Постановлением Минстроя РФ

от 5 июня 1995 г. N 18-55

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

System of building design documents.

Rules of developing specifications for equipment,

products and materials

ГОСТ 21.110-95

Группа Ж01

ОКС 01.100.30, ОКСТУ 0021

- ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработан Государственным предприятием - Центром методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС), Государственным проектным и конструкторским институтом Проектмонтажавтоматика и Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом СантехНИИпроект.

Внесен Минстроем России.

2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 19 апреля 1995 г.

За принятие стандарта проголосовали:

┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│     Наименование     │  Наименование органа государственного   │

│     государства      │        управления строительством        │

├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Республика Армения    │Госупрархитектуры Республики Армения     │

│Республика Казахстан  │Минстрой Республики Казахстан            │

│Кыргызская Республика │Госстрой Кыргызской Республики           │

│Республика Молдова    │Минархстрой Республики Молдова           │

│Российская Федерация  │Минстрой России                          │

│Республика Таджикистан│Госстрой Республики Таджикистан          │

│Республика Узбекистан │Госкомархитектстрой Республики Узбекистан│

│Украина               │Госстрой Украины                         │

└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

3. Введен в действие с 1 июня 1995 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 05.06.1995 N 18-55.

4. Взамен ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82 и ГОСТ 21.111-84.

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению спецификации оборудования, изделий и материалов к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения.

- 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

- 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующий термин.

Спецификация оборудования, изделий и материалов - текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства.

- 4. ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

4.1. Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).

Форма 1

│       │

--\─┬─────\────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │    5│                                                                │

│ │    -\──┬────┬────────┬──────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────┐ │

│ │     │  │По- │Наимено-│Тип,  │Код обо-│Завод-│Еди- │Коли-│Масса│При-│ │

│ │     │  │зи- │вание и │марка,│рудова- │изго- │ница │чест-│еди- │ме- │ │

│ │     │  │ция │техни-  │обоз- │ния,    │тови- │изме-│во   │ницы,│ча- │ │

│ │     │  │    │ческая  │наче- │изделия,│тель  │рения│     │кг   │ние │ │

│ │   35│  │    │характе-│ние   │материа-│      │     │     │     │    │ │

│ │     │  │    │ристика │доку- │ла      │      │     │     │     │    │ │

│ │     │  │    │        │мента,│        │      │     │     │     │    │ │

│ │     │  │    │        │опрос-│        │      │     │     │     │    │ │

│ │     │  │    │        │ного  │        │      │     │     │     │    │ │

│ │     │  │    │        │листа │        │      │     │     │     │    │ │

│ │    -\──┼────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │   10│  │  1 │   2    │   3  │   4    │  5   │  6  │  7  │  8  │ 9  │ │

│ │    -\──┼────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │     │  │    │        │      │        │      │     │     │     │    │ │

│ │    -\──┼────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │8 min│  ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │   20   │ 20 │  130   │  60  │   35   │  45  │  20 │ 20  │  25 │ 40 │5│

297│─/--------/----/--------/------/--------/------/-----/-----/-----/----/-/-

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │        ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │ ┌──────┼────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │ │Допол-├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │ │ни-   ├────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │

│ │ │тель- ├────┴────────┴──────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────┤ │

│ │ │ные   │                                                           │ │

│ │ │графы,│                           ┌───────────────────────────────┤ │

│ │ │по    │                           │                               │ │

│ │ │ГОСТ  │                           │Основная надпись по ГОСТ 21.101│ │

│ │ │21.101│    │                      │                               │ │

│ │ └──────┴────\──────────────────────┴───────────────────────────────┘ │

│ │            5│                                                        │

--\─┼─────────────\────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │             │                 420                                    │

-/----------------------------------------------------------------------/-

│                                                                      │

4.2. В Спецификацию включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.

4.3. Спецификацию, как правило, составляют по разделам (подразделам), состав которых и последовательность записи в них оборудования, изделий и материалов устанавливаются соответствующими стандартами СПДС.

Наименование каждого раздела (подраздела) записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

4.4. В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.

4.5. В Спецификации указывают:

- в графе 1 - позиционные обозначения оборудования, изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта;

- в графе 2 - наименование оборудования, изделия, материала, их техническую характеристику в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе;

- в графе 3 - тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также обозначение опросного листа;

- в графе 4 - код оборудования, изделия, материала по классификатору продукции;

- в графе 5 - наименование завода-изготовителя оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму);

- в графе 6 - обозначение единицы измерения;

- в графе 7 - количество оборудования, изделий, материалов;

- в графе 8 - массу единицы оборудования, изделия в килограммах. Допускается для тяжелого оборудования указывать массу в тоннах. Для оборудования (массой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу допускается не заполнять;

- в графе 9 - дополнительные сведения.

4.6. В Спецификации, при записи оборудования и изделий индивидуального изготовления, графы 4 и 5 не заполняют, а в графе 8 указывают ориентировочную массу единицы оборудования.

4.7. Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101 и, через точку, шифра С.

Пример: 2345-11-ТХ.С, 2345-11-ОВ.С, 2345-11-АТХ.С.

4.8. Первым листом Спецификации является титульный лист, выполняемый по форме 2.

Форма 2

│

--\─┬────\───────────────────────────────────────────────────┐

│ │   5│                                                   │

│ │   -\──┬─────────────────────────────────────────────┐  │

│ │    │  │   Наименование министерства (ведомства),    │  │

│ │       │   в систему которого входит организация,    │  │

│ │       │        составившая документ <*>             │  │

│ │       │                                             │  │

│ │       │         Наименование организации,           │  │

│ │       │           составившей документ              │  │

│ │       │---------------------------------------------│  │

│ │       │        ┌─ --- --- --- --- --- ───┐          │  │

│ │       │        │Наименование предприятия,│          │  │

│ │   20  │        │  здания (сооружения)    │          │ 5│

│─/-------/--      └─ --- --- --- --- --- ───┘        --/--/--

297│ │       │        ┌─ --- --- --- --- --- ───┐          │  │

│ │       │        │Наименование Спецификации│          │  │

│ │       │        └─ --- --- --- --- --- ───┘          │  │

│ │┌──────┤        ┌─ --- --- --- --- --- ──┐           │  │

│ ││До-   │        │Обозначение Спецификации│           │  │

│ ││полни-│        └─ --- --- --- --- --- ──┘           │  │

│ ││тель- │┌── --- --- --- --- --- --- --- --- ────┐    │  │

│ ││ные   ││Главный инженер проекта _______ _______│    │  │

│ ││графы ││                        подпись фамилия│    │  │

│ ││по    │└── --- --- --- --- --- --- --- --- ────┘    │  │

│ ││ГОСТ  │              ┌─ --- --- ─┐                  │  │

│ ││21.101│              │Год издания│                  │  │

│ ││  │   │              └─ --- --- ─┘                  │  │

│ │└──\───┴─────────────────────────────────────────────┘  │

│ │  5│                                                    │

--\─┼───\────────────────────────────────────────────────────┤

│ │   │                   210                              │

-/--------------------------------------------------------/-

│                                                        │

--------------------------------

<*> Наименование министерства (ведомства) допускается не указывать.

Допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе Спецификации вместо основной надписи по форме 5 выполняют основную надпись по форме 3 ГОСТ 21.101.

4.9. Спецификацию оборудования, изделий и материалов включают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2 ГОСТ 21.101), в раздел "Прилагаемые документы" и выдают заказчику в количестве, установленном для рабочих чертежей.